Bedienungsanleitung

Gerätedaten:

Gehäuse:

| Tastschalter: | An-Aus Funktion |
| --- | --- |
| Kippschalter: | Messart |
| Drehknopf: | Empfindlichkeitseinstellung |
| Taster: | Batterietest |
| 4 Lampen: | Batterieanzeige |
| Busverbindungsstecker: | Laden |

Brille:

| Mikrofone: | Sensoren |
| --- | --- |
| 3 Lampen: | Anzeige |

Funktionsweise des Gerätes:

Die Gehörlosenbrille gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Gefahren, die sich nicht in seinem Blickfeld befinden zu erkennen. Die Brille übersetzt  akustische Signale (vornehmlich die des Martinhorns), in optische Signale, und gibt dazu an, aus welcher der drei folgenden Richtungen das Signal kommt: hinten rechts, hinten mitte oder hinten links.

Bedienung des Gerätes:

Das Gerät besteht aus zwei Bauteilen. Einem Gehäusekasten und einer Brille.

Zuerst werden die Batterien in das Gehäuse eingelegt. Man achte beim Einlegen auf die richtige Polarität. Danach kann das Gerät eingeschaltet werden. Bevor sie es jedoch  benutzen sollten sie noch einen Batterietest durchführen um zu sehen ob die Batterien auch geladen sind.

Zu den einzelnen Bedienungselementen:

Mit dem Tastschalter (bleibt gedrückt) schalten sie das Gerät ein und aus.

Der Kippschalter bestimmt die Auswertung des Mikrophonsignals. Es sind zwei Methoden zu unterscheiden. Zum einen die Messung der Lautstärkepegel  an den einzelnen Mikrofonen (Schalter nach oben) und zum anderen die Unterscheidung der Signale nach der Phase (Schalter nach unten). Beide Auswertungen geben genau die Richtung des Gefahrensignals an. Es sei dem Benutzter überlassen, welche Betriebsart er vorsieht.

Der Drehknopf stellt den Pegel des zu erfassenden Signals ein. Mit dem Uhrzeigersinn wird hohe Empfindlichkeit eingestellt d.h. das noch weit entfernte Gefahrensignale detektiert werden. Bitte beachten sie: eine geringe Empfindlichkeit identifiziert nur laute Signale. Trotzdem sollten sie die Empfindlichkeit des Gerätes ihrer Umgebung anpassen.

Mit dem Taster (wird nur kurz gedrückt) testen sie die Batterien auf deren Zustand.

Leuchten die vier Lämpchen am Gehäuse, sind die Batterien voll. Leuchtet keine der vier Lämpchen sind die Batterien leer. Für jede Lampe die nicht leuchtet können sie 25% von 100% voll geladen abziehen.

Mit dem Busverbindungsstecker verbinden Sie das Gehäuse mit dem Ladegerät, wenn die Batterien geladen werden mussen..

An der Brille befinden sich die Lämpchen die ihnen die Richtung zuweisen aus der das akustischen Signal kommt:

Linkes  Lämpchen - hinten links.

Rechtes  Lämpchen - hinten  rechts.

Mittleres  Lämpchen - hinten Mitte.

Problembeschreibung:

Hier eine Aufzählung an immer wieder vorkommenden Situationen, die häufig mit geringem Aufwand gelöst werden können.

Die Lämpchen leuchten durchgehend.

Wahrscheinlich ist die Einstellung nicht ihrer Umgebung angepasst. Drehen sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis die Lampen wieder reagieren.

Das Gerät zeigt überhaupt nichts mehr an.

Gehen sie folgende Punkte der Reihe nach durch!

1.- Prüfen sie ob das Gerät eingeschaltet ist.

2.- Machen sie einen Batterietest und tauschen sie die Batterein gegebenfalls aus.

3.- Drehen sie den Drehknopf mit dem Uhrzeigersinn bis die Lampen wieder reagieren.

Das Gerät funktioniert nur noch für kurze Zeit.

Tauschen sie ihre Batterien aus.

Sollten bei diesen Situationen unsere Anweisungen nicht zum Erfolg führen, wenden sie sich bitte an unseren Fachmann in ihrer Verkaufsstelle.