# Tabelle für die Busbelegung

| Pin Nummer | Funktion | Von | Zu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Versorgungs- und Signalmasse | DC/DC | Sensorik, Verarbeitung, Ausgabe |
| 2 | Batteriespannung | Akku | DC/DC , Ausgabe |
| 3 | +5V | DC/DC | Sensorik, Verarbeitung, Ausgabe |
| 4 | -5V | DC/DC | Sensorik, Verarbeitung, Ausgabe |
| 5 | Mikrofon Links | Brille | Sensorik |
| 6 | Mikrofon Rechts | Brille | Sensorik |
| 7 | Mikrofon Hinten | Brille | Sensorik |
| 8 | Links Analog Verstärkt | Sensorik | Verarbeitung |
| 9 | Rechts Analog Verstärkt | Sensorik | Verarbeitung |
| 10 | Hinten Analog Verstärkt | Sensorik | Verarbeitung |
| 11 | Links Analog Gefiltert | Verarbeitung | Ausgabe |
| 12 | Rechts Analog Gefiltert | Verarbeitung | Ausgabe |
| 13 | Hinten Analog Gefiltert | Verarbeitung | Ausgabe |
| 14 | Links Digital Richtung | Verarbeitung | Ausgabe |
| 15 | Rechts Digital Richtung | Verarbeitung | Ausgabe |
| 16 | Hinten Digital Richtung | Verarbeitung | Ausgabe |
| 17 | Links LED | Ausgabe | Brille |
| 18 | Rechts LED | Ausgabe | Brille |
| 19 | Hinten LED | Ausgabe | Brille |
| 20 | Hinten LED | Ausgabe | Brille |
| 21 | Überhitzung | Akku | Ladegerät |
| 22 | Entladen | Akku | Ladegerät |
| 23 | Laden | Akku | Ladegerät |
| 24 |  | Akku | Ladegerät |
| 25 | - | - | - |
| 26 | Batteriemasse | Akku | DC/DC, Ausgabe |

Literaturverzeichnis:

Tietze-Schenk

Halbleiterschaltungstechnik (1999)

ISBN 3-540-64192-0

Vahldiek, Hans-Jürgen

Aktive RC-Filter

ISBN 3-486-39321-9

Wangenheim, Lutz von

Aktive Filter in RC- und SC-Technik

ISBN 3-7785-1894-1

Betriebsanweisungen

An dem Gehäuse ist ein Kippschalter angebracht, welcher nach oben oder nach unten gekippt wird.

Mit diesem Schalter wird die Methode der Auswertung des Mikrophonsignals gewählt. Es sind zwei Methoden zu unterscheiden, zum einen die Messung der Lautstärkepegel an den einzelnen Mikrophonen und zum anderen die Unterscheidung der Signale nach der Phase.

Beide Auswertungen geben genau die Richtung des Gefahrensignals an, es sei dem Benutzter überlassen, welche Betriebsart er vorsieht.

Des weiteren ist an dem Gehäuse ein Drehpotentiometer angebracht. Es kann mit einem kleinen Schraubenzieher der Pegel des zu erfassenden Signals eingestellt werden. Wird er sehr klein gestellt werden schon leise bzw. weit entfernte Gefahrensignale detektiert, hingegen eine sehr hohe Einstellung nur laute Signale identifiziert.

Wartung

a

f

c

b

d

e

i

j

m

l

k

h

g

Für den Fall, dass dieser Schaltungsteil einmal nicht funktionieren sollte, kann er von einem Fachmann mit dem Multimeter überprüft werden, um eventuelle fehlerhafte Baugruppen zu lokalisieren.

Zur Fixierung der eingezeichneten Punkte bitte Abschlussbericht Signalverarbeitung- Lautstärke-Gruppe Punkt 3.3 benutzten.

Es müssen folgende Spannungen an den Messpunkten anliegen.

Messpunkte a, b, c	Wechselspannung bis zu 3,8Vpp, bei fr des Filters 						(siehe Punkt 2 Signalverarbeitung - Abschlussbericht -  Bandpässe)

Messpunkte d, e, f	Gleichspannungen zwischen 25mV und 1,4V , leichtes Oszillieren

Messpunkt          j	Sowie ein Gefahrengeräusch detektiert wurde, erscheint hier

Digitalsignal. High- Pegel 4V

Messpunkte k, l, m	Digitalsignal, welches nur bei Eingang eines Gefahrensignals erscheint,

an welcher Stelle muss dem Impulsdiagramm entnommen werden. (siehe Punkt 5 und 6 Signalverarbeitung Lautsstärke und Laufzeitunterschied-Gruppe)

Messpunkte g, h, i	Es gilt dasselbe wie bei den Messpunkten k, l, m mit High- Pegel 4V