Oszilloskop

Was ist ein Oszilloskop?	2

Wozu wird es benutzt?	2

Wie sieht ein oszilloskop von Außen und von Innen aus?	3

Arten von Oszilloskopen.	4

Innerer Aufbau und Funktionsweise eines Oszilloskopes.	5

Einige zu erklärende Begriffe und Kurzanleitung.	8

# Was ist ein Oszilloskop?

Ein Oszilloskop ist ein elektronisches  Gerät  zur Darstellung von Spannung

über ihren zeitlichen Verlauf,

d.h. es werden die physikalischen Größen Spannung und Zeit gemessen.

# Wozu wird es benutzt?

Mit einem Oszilloskop kann man nicht nur die Größe einer Gleich- oder Wechselspannung bestimmen, sondern auch die Form betrachten.

Folgende weitere elektrische Größen können mit einem Oszilloskop gemessen werden:

1.Elektrischer Strom, indirekt über einen Spannungsabfall an einem Widerstand (Ohmsches Gesetz)

2.Frequenz eines Signals

3.Phasenverschiebungen eines Signals mit Hilfe von Lissajous-Figuren (sofern am Oszillographen ein Eingang für die X-Ablenkung vorhanden ist), ebenfalls mit dieser Methodik die Frequenz eines Signals mit Hilfe eines externen Frequenzgenerators

Durchgangskennlinien von elektronischen Bauelementen (entweder mit Hilfe einer bereits im Oszillographen vorhandenen Schaltung oder sofern ein Eingang für die X-Ablenkung vorhanden ist, mit ebenjenem sowie einer Zusatzschaltung)

Frequenzgänge elektronischer Schaltungen (mit einem Wobbelgenerator)

Allgemein kann jeder Vorgang der sich als zeitlicher Verlauf einer elektrischen Spannung abbilden lässt mit dem Oszilloskop dargestellt werden.

# Wie sieht ein oszilloskop  und dessen inneren Aufbau  aus?

Vom Außen:

Das Gerät ist überall bekannt und wird im Labor vorgezeigt.

Der innere Aufbau sieht es so aus:

# Arten von Oszilloskopen.

Es wird zwischen analogen- und digitalen Oszilloskopen unterschieden.

Bei analogen Oszilloskopen wird das darzustellende Signal nach der Verstärkung direkt zur Ablenkung eines Elektronenstrahls verwendet.

Ein digitales Oszilloskop digitalisiert das Eingangssignal mit einem Analog-Digital-Wandler und legt die Werte in einem Speicher ab.

Der Vorteil daran ist, dass man auf diese Weise Momentaufnahmen eines Signals machen und damit einmalige Ereignisse (Spikes, Datenübertragungen) erkennen und darstellen kann, was besonders bei Mikrocontrollerschaltungen sehr nützlich ist.

Weiterhin lässt sich das Signal "vermessen" (z.B. um die Baudrate einer Datenübertragung zu bestimmen), man kann die Frequenz und den Effektivwert anzeigen lassen, das Frequenzspektrum, und je nach Modell noch vieles mehr. Das Signal wird in S/W oder Farbe auf einem LCD dargestellt, lässt sich aber oft auch über einen angeschlossenen Drucker ausdrucken oder an den PC übermitteln.

Der wichtigste Parameter bei digitalen Oszilloskopen ist die Samplerate, die angibt mit welcher Geschwindigkeit das Eingangssignal digitalisiert wird. Um ein Signal mit einer bestimmten Frequenz vernünftig darstellen zu können muss es mindestens mit der 10-fachen Frequenz abgetastet werden.

# Innerer Aufbau und Funktionsweise eines Oszilloskopes:

Innerer Aufbau:

### Braunsche Röhre

Die Braunsche Röhre dient in einem Oszilloskop der Darstellung des zu messenden Spannungsverlaufs.

- Kathode
An der Kathode liegt eine Spannung von -200 ... -800 Volt. Sie liefert die Elektronen.
Durch ein Heizelement wird der Elektronenaustritt erhöht.

- Wehneltzylinder
Mittels dieses Zylinders lässt sich die Intensität, sprich Helligkeit des Elektronenstrahls beeinflussen.

- Elektronen-Optik
Ablenkung der Elektronen im Elektrischen Feld. Einstellung für die Schärfe des zu darstellenden Elektronenstrahls.

- Anode
Die Anode liegt an einer Spannung von +100 ... +200 Volt und zieht die Elektronen an.

- Nachbeschleunigungsanode(bis 1,5 kV)

- Leuchtschicht

- Brennpunkt

- X-Platten für die Zeitmessung(Horizontale Ablenkung)
Die Elektronen werden nach links oder rechts abgelenkt.

- Y-Platten für die Spannungsmessung(Vertikale Ablenkung)
Die Elektronen werden nach oben oder unten abgelenkt.

Funktionsweise:

  Anzeigemedium

Als Anzeigemedium werden Elektronen verwendet. Diese haben eine geringe Masse und sind sehr schnell.
Die Elektronenstrahlröhre(Braunsche Röhre) dient hierbei zur Erzeugung, Bündelung, Ablenkung und Beschleunigung der Elektronen.

  Zeitablenkung

Die Zeitablenkung erfolgt durch einen Zeitablenkgenerator.
Sein Signalverlauf ist eine Sägezahnspannung.

Im Zeitraum t0 - t1 wird der Elektronenstrahl vom linken zum

rechten Bildrand abgelenkt.

Im steilen Spannungsabfall bei t1 wird der Elektronenstrahl an den linken Bildschirmrand abgelenkt.
Die Zeitablenkung kann mittels eines Schalters verändert werden.

  Betriebsarten der Spannungsmessung

Die Spannungsmessung erfolgt durch die Eingänge YI und/oder YII.

Wie bei jedem analogen Messgerät,

muss über Schalter der Messbereich eingestellt werden.

Bei richtig eingestelltem Messbereich wird der Signalverlauf auf dem Bildschirm sichtbar.
Werden 2 Spannungen mit einem Zwei-Kanal-Oszilloskop dargestellt, muss auf die richtigen Einstellungen bei der Betriebsart geachtet werden. Es wird zwischen 2 Betriebsarten unterschieden:

- Alternated

Bei dieser Betriebsart werden die Kanäle YI und YII nacheinander dargestellt.
Dies ist bei Messungen von Signalen mit mittlerer bis hoher Frequenz notwendig.

- Chopped

Bei dieser Betriebsart werden die Kanäle

YI und YII abwechselnd dargestellt.
Die ist bei Messungen von Signalen mit niedriger Frequenz notwendig.

## Triggerung

Um bei der Messung, mit einem Oszilloskop, ein stehendes Bild zu erhalten, muss das zu messende Signal richtig getriggert werden.

### Triggern bedeutet Auslösen

Über einen Umschalter am Oszilloskop kann ausgewählt werden, auf welchem Kanal getriggert werden soll(Kanal I/Kanal II). Manche Oszilloskope haben auch einen zusätzlichen externen Triggereingang.

Der Zeitablenkgenerator wartet nach einem Darstellungsdurchgang bis das Messsignal wieder gleichen Pegel und gleiche Richtung hat. Erst dann wird erneut getriggert/ausgelöst und das Signal erneut dargestellt.

Einige  Begriffe und Kurzanleitung.

| Begriff | Erläuterung |
| --- | --- |
| Intens | Helligkeit des Schirmbildes |
| Focus | Schärfe des Schirmbildes |
| Power | Netzschalter |
| CAL. | Anschluss zum Abgleichen eines Tastkopfes |
| Illum. | Zusätzliche Belichtungsstärke des Bildschirmes |
| Hor.Ext. | XY-Betrieb |
| Ext. | Schalter für die Externe Triggerung |
| X-Pos. | Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der X-Achse des Bildschirms |
| Y-Pos. | Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der Y-Achse des Bildschirms |
| CH I/II | Signalartumschalter(Wechselspannung/Gleichspannung/keine Darstellung(Ground)) |
| Dual | Zwei-Kanal-Betrieb |
| Alt/Chop | Betriebsartenumschalter bei Zwei-Kanal-Betrieb, Addierfunktion der beiden Kanäle bei Ein-Kanal-Betrieb. |
| Slope +/- | Umschalter für die Triggerung auf positive oder negative Flanke |

(am Beispiel des Tektronix TDS 410)

Inbetriebnahme:

Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät in seine Grundeinstellungen gebracht werden.

- Alle Tasten sollen sich in unbetätigtem Zustand  befinden.

- Rot gekennzeichnete Drehknöpfe sind in ihre kalibrierte Stellung zu bringen.

Wenig später nach dem Drücken des Netzschalters erscheint eine Linie auf dem Bildschirm.
Im ungünstigsten Fall ist sie unscharf und nicht in der mitte liegen.

- Durch das Drehen an den Knöpfen für Helligkeit (Intens.) und Schärfe(Focus), lässt sich die Linie so verändern bis sie scharf abgebildet wird.

- Damit sich die Linie in der Bildschirmmitte befindet, sind die Drehknöpfe für horizontale(X-Pos.) und vertikale(Y-Pos.) Ablenkung entsprechend einzustellen. Dabei sollte der Signalartumschalter auf  Grund-Stellung(GD) stehen.

Jetzt ist die Betriebsbereitschaft hergestellt. Alle weiteren Einstellungen sind von der jeweiligen Messung abhängig.

# .