Oszilloskop

Inhalt des Referats:

- Was ist ein Oszilloskop?

- Wozu wird es benutzt?

- Wie sieht ein oszilloskop vom Außen und von Innen aus?

- Arten von Oszilloskop.

- Innerer Aufbau eines Oszilloskops.

- Funktionsweise des oszilloskop(Elektronenstrahlers).

- Einige zu erklärende Begriffe.

- Was ist ein Oszilloskop?

Ein Gerät zur Darstellung von Spannung  über ihren zeitlichen Verlauf, d.h. es werden die         physikalischen Größen Spannung und Zeit gemessen.

2. Wozu  wird es benutzt?

- Zur Messung von Strömen und Spannungen.

- Zum Sichtbarmachen des Zeitverlaufes von Messgrössen und Signalen verschiedener Formen und Phasenlagen.

3.Interne Bestandteile des Oszilloskop:

- Kathode
An der Kathode liegt eine Spannung von -200 ... -800 Volt. Sie liefert die Elektronen.
Durch ein Heizelement wird der Elektronenaustritt erhöht.

- Wehneltzylinder
Mittels dieses Zylinders lässt sich die Intensität, sprich Helligkeit des Elektronenstrahls beeinflussen.

- Elektronen-Optik
Ablenkung der Elektronen im Elektrischen Feld. Einstellung für die Schärfe des zu darstellenden Elektronenstrahls.

- Anode
Die Anode liegt an einer Spannung von +100 ... +200 Volt und zieht die Elektronen an.

- Nachbeschleunigungsanode(bis 1,5 kV)

- Leuchtschicht

- Brennpunkt

- X-Platten für die Zeitmessung(Horizontale Ablenkung)
Die Elektronen werden nach links oder rechts abgelenkt.

- Y-Platten für die Spannungsmessung(Vertikale Ablenkung)
Die Elektronen werden nach oben oder unten abgelenkt.

### Einige  Bedienungselemente:

| Begriff | Erläuterung |
| --- | --- |
| Intens | Helligkeit des Schirmbildes |
| Focus | Schärfe des Schirmbildes |
| Power | Netzschalter |
| CAL. | Anschluss zum Abgleichen eines Tastkopfes |
| Illum. | Zusätzliche Belichtungsstärke des Bildschirmes |
| Hor.Ext. | XY-Betrieb |
| Ext. | Schalter für die Externe Triggerung |
| X-Pos. | Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der X-Achse des Bildschirms |
| Y-Pos. | Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der Y-Achse des Bildschirms |
| CH I/II | Signalartumschalter(Wechselspannung/Gleichspannung/keine Darstellung(Ground)) |
| Dual | Zwei-Kanal-Betrieb |
| Alt/Chop | Betriebsartenumschalter bei Zwei-Kanal-Betrieb, Addierfunktion der beiden Kanäle bei Ein-Kanal-Betrieb. |
| Slope +/- | Umschalter für die Triggerung auf positive oder negative Flanke |

Inbetriebnahme.

Quellen:  http://www.elektronikkompendium.de/sites/mes/0307082.htm

http://mario-guenther.onlinehome.de/