TU-Berlin

Musiksverarbeitung

Projektlabor WS 04/05

Oszilloskop
Inhalt des Referats:

· Was ist ein Oszilloskop?

· Wozu wird es benutzt?

· Wie sieht ein oszilloskop vom Außen und von Innen aus?

· Arten von Oszilloskop.

· Innerer Aufbau eines Oszilloskops.

· Funktionsweise des oszilloskop(Elektronenstrahlers).

· Einige zu erklärende Begriffe.
1. Was ist ein Oszilloskop?

Ein Gerät zur Darstellung von Spannung  über ihren zeitlichen Verlauf, d.h. es werden die         physikalischen Größen Spannung und Zeit gemessen.
     2. Wozu  wird es benutzt?

·  Zur Messung von Strömen und Spannungen.

· Zum Sichtbarmachen des Zeitverlaufes von Messgrössen und Signalen verschiedener Formen und Phasenlagen. 
       3.Interne Bestandteile des Oszilloskop:

[image: image1.png]



[image: image2.png]



1. Kathode
An der Kathode liegt eine Spannung von -200 ... -800 Volt. Sie liefert die Elektronen.
Durch ein Heizelement wird der Elektronenaustritt erhöht. 

2. Wehneltzylinder
Mittels dieses Zylinders lässt sich die Intensität, sprich Helligkeit des Elektronenstrahls beeinflussen. 

3. Elektronen-Optik
Ablenkung der Elektronen im Elektrischen Feld. Einstellung für die Schärfe des zu darstellenden Elektronenstrahls. 

4. Anode
Die Anode liegt an einer Spannung von +100 ... +200 Volt und zieht die Elektronen an. 

5. Nachbeschleunigungsanode(bis 1,5 kV)
6. Leuchtschicht
7. Brennpunkt
X. X-Platten für die Zeitmessung(Horizontale Ablenkung)
Die Elektronen werden nach links oder rechts abgelenkt. 

Y. Y-Platten für die Spannungsmessung(Vertikale Ablenkung)
Die Elektronen werden nach oben oder unten abgelenkt. 
Einige  Bedienungselemente:
	Begriff
	Erläuterung

	Intens
	Helligkeit des Schirmbildes

	Focus
	Schärfe des Schirmbildes

	Power
	Netzschalter

	CAL.
	Anschluss zum Abgleichen eines Tastkopfes

	Illum.
	Zusätzliche Belichtungsstärke des Bildschirmes

	Hor.Ext.
	XY-Betrieb

	Ext.
	Schalter für die Externe Triggerung

	X-Pos.
	Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der X-Achse des Bildschirms

	Y-Pos.
	Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der Y-Achse des Bildschirms

	CH I/II
	Signalartumschalter(Wechselspannung/Gleichspannung/keine Darstellung(Ground))

	Dual
	Zwei-Kanal-Betrieb

	Alt/Chop
	Betriebsartenumschalter bei Zwei-Kanal-Betrieb, Addierfunktion der beiden Kanäle bei Ein-Kanal-Betrieb.

	Slope +/-
	Umschalter für die Triggerung auf positive oder negative Flanke

	
	


Inbetriebnahme.

Quellen:  http://www.elektronikkompendium.de/sites/mes/0307082.htm
                         http://mario-guenther.onlinehome.de/
1/26/2005
- 2 -
Mughalles, Ahmad


