Projektlabor WS04/05
Handout: Überspannungs- 
1. Februar 2005
Thomas Hübner
und Überstromschutz

Überspannungsschutz:
Stichworte für die Suche nach geeigneten Einrichtungen für den Überspannungsschutz sind:  Funkenstrecken, Gasentladungsableiter, Thyristoren, Triacs, Varistoren, (Zener-)Dioden

Schutz vor Überspannung durch Zener-Diode

[image: image1.jpg]



Überstromschutz:
Warum Stromkreise absichern:
· Schutz von Kabeln

· Schutz von Anlagen

· Schutz von Bauteilen
· Schutz von Lebewesen


Wogegen soll abgesichert werden:
· Überbelastung
· Kurzschluss

Sicherungsarten:
Es gibt zahlreiche Sicherungsarten die in zwei große Gruppen unterteilt werden können

· Schmelzsicherungen
· Sicherungsautomaten
Die Geräteschutzsicherungen gehört zur Gruppe der Schmelzsicherungen, wohingegen Leitungsschutz-Schalter (LS-Schalter) nur eine andere Bezeichnung für Sicherungsautomaten darstellt.


Aufbau der Geräteschutzsicherung (G-Sicherung):
G-Sicherungen bestehen aus einem Schmelzdraht, einem mit Luft oder Porzellanstaub gefüllten Glaskolben und zwei Metallhülsen an ihren Enden. 

[image: image2.png]Schmeizdrant

Glaskolben Metallhiilse




Ihre Bemessungsspannung beträgt im Normalfall 250 Volt. Gängige Bemessungsströme sind  32 mA bis 10 A.

Auswahlkriterien für G-Sicherung:
· Bemessungsspannung muss gleich oder größer der Betriebsspannung des zu schützenden Geräts sein.

· Bemessungsstrom des G-Sicherungseinsatzes soll etwa dem Betriebsstrom des zu schützenden Geräts entsprechen, im Normalbetrieb soll der Bemessungsstrom nicht überschritten werden.
· Bemessungsausschaltvermögen ist der Strom, der selbst im vollkommenen Kurzschlussfall nicht überschritten werden darf
· Auslösecharakteristik muss dem Anwendungsgebiet entsprechend gewählt werden:

Auslösecharakteristiken von G-Sicherungen
	Superflink (FF)
	Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente

	Flink (F)

	Über- und Kurzschlussschutz für Baugruppen

	Mittelträge (M)
	Wenn keine großen Einschaltströme auftreten

	Träge (T)
	Bei langsam abklingende Einschaltstromstöße

	Superträge (TT)
	Verhalten sich noch träger


· Mit Zeit-Stromcharakteristik (Kennlinie) kann bei gegebner Überstrombelastung die Ausschaltzeit ermittelt werden
· Schmelzintegral bzw. I²t-Wert muss bei Stromstößen bis zu einer Plusdauer von 10 ms Berücksichtigt werden.
· Verhalten bei Kleinspannungen von Sicherungen mit kleinen Bemessungsströmen muss beachtet werden

· Temperaturabhängigkeit des Bemessungsstrom ist bei starken Abweichungen von 23°C zu beachten
Beschriftung von G-Sicherungen:
Abkürzung des Auslöseverhalten (FF bis TT), Bemessungsstrom in Milliampere/Ampere, Kennbuchstaben für Bemessungsausschaltvermögen (L, E, H), Bemessungsspannung in Volt, Name des Herstellers
Beispiel: Träge Sicherung für 315 mA für 250 V bei kleinem Ausschaltvermögen

[image: image3.png]



Sicherungsautomaten:
Sicherungsautomaten, häufig auch als Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) bezeichnet, können im Gegensatz zu Schmelzsicherungen nach dem Auslösen wieder verwendet werden. Sie besitzen zwei voneinander getrennt wirkende Auslösemechanismen für den Überlast- und Kurzschlussschutz.
· Überlastschutz: Thermo-Bimetallauslöser
· Kurzschlussschutz: Elektromagnetische Auslöser
Sicherungsautomaten sind mit Nennströmen bis 63 A im Handel. Ihre Beschriftung umfasst die Auslösecharakteristik, den Nennstrom, das Stromschaltvermögen (1500 A bis 10.000 A), die Strombegrenzungsklasse (3,2 oder 1 wobei drei die höchste Klasse darstellt) und die Nennspannung.
Um Beschädigungen der LS-Schalter durch zu hohe Kurzschlussströme auszuschließen, ist ihnen durch Vorschalten von Überstromschutzeinrichtungen mit höchstens 100 A Nennstrom Rückschutz (Back-up-Schutz) zu geben.
Auslösecharakteristik für LS-Schalter:
Die Überstromempfindlichkeit verschiedener Gerätschaften kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern unterschiedlicher Auslösecharakteristik berücksichtigt werden. Die Bereiche für die Sofortauslösung verschiedener LS-Klassen lauten wie folgt:

	Auslösecharakteristik
	Bereich

	Z
	über 2 In bis 3 In

	B
	über 3 In bis 5 In

	C
	über 5 In bis 10 In

	K
	über 8 In bis 15 In

	D
	über 10 In bis 20 In


LS-Schalter der Charakteristik B werden üblicherweise im Haushalt verwendet. Für den Schutz von Bauteilen eignet sich der Typ „Z“; bei höheren Einschaltströmen sind die anderen Typen ins Hause zu fassen.
Selektivität:
Durch Selektivität wird sichergestellt, dass nur die Sicherung unmittelbar vor dem fehlerhaften Stromkreis auslöst. Zwei Schmelzsicherungen verhalten sich selektiv, wenn das Verhältnis ihrer Bemessungsströme 1:1,6 beträgt. Beim Einsatz von LS-Schaltern mit verschiedenen Nennströmen wird eine gewisse Selektivität erreicht, allerdings werden bei hohen Kurzschlussströmen dennoch beide Auslösen. Eine Ausnahme bilden LS-Schalter mit Delay-Funktion.

 [image: image4.png]


[image: image5.png]



PAGE  
1

