Inselsystem: werden benutzt wenn kein Stromnetz zur Verfügung steht. Sie werden hier so oft benutzt um den Strom bedarf einselner Geräte einzudecken .

##### An orten wo kein Strom Versorgung gibt

Billiger als Aufbau von Lokal Netze.

Beispiel inselanlage:

Solar betriebene Wasserspiele können entweder direkt mit Energie versorgt werden, dann spiegelt die Fontäne die Intensität der Sonnenstrahlung. Wenn die Sonne aber nicht oder nur wenig scheint bewegt sich entsprechend wenig. Alternativ sind Modelle mit Akkupack erhältlich, die auch ohne direktes Sonnenlicht arbeiten und zum Teil sogar beleuchtet werden. Soll das solar versorgte Wasserspiel mit einer Pumpe mithalten, die mit Strom aus dem Netz versorgt wird, empfiehlt es sich, besonders auf die Qualität der Module und Batterien zu achten.
Solar-Springbrunnen mit separatem Solarmodul Quelle: Wagner Group

Netzgekoppeltesystem: solaranlage ist ans  Netz  angeschlossen Überflüssiger Strom,wird ins Netz  eingespeist

Bei Instabilen Netzen arbeitet das System als Krafwerk.

Beispiel netzgekoppelte Anlage:

Das Referenzprojekt von sharp in Markelsheim verfügt über eine Leistung von 8,05 KWp und wurde von der Firma Solar-direct erstellt.
Es kamen monokristalline 175 W Module von Sharp zum Einsatz.

| Wie funktioniert eine Solaranlage? |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Solarmodul wandelt Tages- und Sonnenlicht in Strom um. Dieser Strom wird über einen Laderegler in eine Batterie gespeichert. Der Laderegler schützt die Batterie vor Überladung. Aus der Batterie kann der Strom entnommen werden. Damit nicht zu viel Strom aus der Batterie entnommen wird, sollte der Laderegler einen Tiefentladeschutz haben. Mit einer Digitalanzeige kann man sich den Lade-, Entladestrom und die Batteriespannung anzeigen lassen. Um 220 V Geräte anschließen zu können muß ein Wechselrichter zwischengeschaltet werden. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polykristallin Zelle |  | Multikristalline (155 mm)² Silizium-Solarzellen |  |  |
|  |  | Zellenzahl und -verschaltung |  | 48 in Serie |  |  |
|  |  | Einsatzbereich |  | Hochspannungs- systeme |  |  |
|  |  | Maximale Systemspannung |  | 1.000 V DC |  |  |
|  |  | Absicherung für Serie |  | 10 A |  |  |
|  |  | Maximale Leistung |  | 152,0 W (Min.) |  |  |
|  |  | Abmessungen |  | 1.318 x 994 x 46 mm |  |  |
|  |  | Gewicht |  | 16 kg |  |  |
|  |  | Absolute Maximalwerte |  |  |  |  |
|  |  | Betriebstemperatur |  | -40 bis +90 °C |  |  |
|  | Lagerungstemperatur |  |  | -40 bis +90 °C |  |  |
|  | Dielektrische Spannungsfestigkeit |  |  | max. 2.200 V DC |  |  |
|  | Ausgangsanschluss |  |  | Kabel mit Steck- anschluss |  |  |
|  | Einsatzbereiche |  |  | Netzgekoppelte Wohnhausanlagen Solardörfer Beleuchtungs- einrichtungen Signalbojen Bürogebäude Villen, Berghütten Verkehrszeichen Solarkraftwerke Pumpen Funk-Relaisstationen Telekommunikationssysteme |  |  |
|  |  |  | Monokristallin: technische Daten |  |  |  |
|  | Zelle |  | Monokristalline (125 mm)² #### Silizium-Solarzellen |  |  |  |
|  | Zellenzahl und- verschaltung |  | 72 in Serie |  |  |  |
|  | Einsatzbereich |  | 24-V-Gleichspannungssystem |  |  |  |
|  | Maximale Systemspannung |  | 1.000 V DC |  |  |  |
|  | Absicherung für Serie |  | 10 A |  |  |  |
|  | Maximale Leistung |  | 166,3 W (Min.) |  |  |  |
|  | Abmessungen |  | 1.575 x 826 x 46 mm |  |  |  |
|  | Gewicht |  | 17 kg |  |  |  |
|  | Absolute Maximalwerte |  |  |  |  |  |
|  | Betriebstemperatur |  | -40 bis +90 °C |  |  |  |
|  | Lagerungstemperatur |  | -40 bis +90 °C |  |  |  |
|  | Dielektrische Spannungsfestigkeit |  | max. 2.200 V DC |  |  |  |
|  | Ausgangsanschluss |  | Kabel mit Steckanschluss |  |  |  |
|  | Einsatzbereiche |  | - Netzgekoppelte Wohnhausanlagen - Solardörfer - Beleuchtungseinrichtungen - Signalbojen - Bürogebäude - Villen, Berghütten - Verkehrszeichen - Telemetriesysteme - Solarkraftwerke - Pumpen - Funk-Relaisstationen - Telekommunikationssysteme |  |  |  |

Laderregler:

.

Regler schützen vor Über- und Entladung der Batterien, werden in Inselsystemen benutzt

Aus den USA

Solarmodulleistung bis 1000 Wh/d (250 Wp), 15A,12 Volt , 
LCD-Display für Lade- und Entnahmestrom, Batteriespannung (Batteriezustand)
Für Blei-Säure und Gel-Batterien 
- mit Temperaturfühler 
- mit Tiefenentladeschutz
- Mikroprozessor gesteuert 
- auf 12V oder 24V umschaltbar

# Solar-Batterien

Sind so gebaut, dass sie die kleinen Solarströme gut aufnehmen können. Batterien sind häufig Schwachstellen der Solaranlagen

|  | Gel-Batterien mit klaren Vorteilen: Absolut wartungsfrei, mit Gel gefüllt, lageunabhängig, rüttel-, schock-, schlagfest, auslaufsicher, zyklenfest, keine Gasung, tiefenentladesicher,langlebig. |
| --- | --- |
| Normale Starterbatterien der herkömmlichen Bauweise, wie sie zum Beispiel in PKW´s eingesetzt werden, erfüllen die hohen Anforderungen im Freizeitbereich nicht. Ein Einsatz solcher Batterien im Zyklenbetrieb hat eine extrem kurze Lebensdauer der Akkumulatoren zur Folge. |  |

Anzeiger: Zeigt Lade- Entladenstrom oder Batteriespannung (Batteriezustand)) 8-24V, 20 A

Wechselrichter: Er macht aus 12 V Batteriespannung 230 V Wechselstrom. Mit einem Wechselrichter kann man ganz normale 230 Geräte mit der Batterie betreiben

3. Kosten

Die Systempreise für Solaranlagen variieren in den unterschiedlichen Ländern sehr stark. Für netzgekoppelte Anlagen liegen die Kosten   zwischen 5,5 und 25,2 US$/ Wp. Dabei gehört Deutschland mit einem Preis zwischen 6,6 und 7,85 US$/ Wp (ca. 7 Euro/Wp) je nach Montageart zu den kostengünstigen Ländern. Der teuerste Teil der Anlagen ist das Solarmodul mit ca. 4 US$/Wp. Inselanlagen sind fast doppelt so teuer wie netzgekoppelte Anlagen( da hier kein Batteriespeicher benötigt wird)

Durch staatliche Förderungsprogramme gibt es ein starkes Wachstum  von netzgekoppelten Anlagen in Deutschland und Japan. In Deutschland gilt ab  1.1.2004 das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) . Das EEG regelt das Netzbetreiber Strom, aus erneuerbaren Energiequellen, abnehmen (kaufen) müssen und was für den Strom bezahlt werden muss.

Die Grundvergütung für freistehende Solar Anlagen beträgt 45,7 Cent/kWh.

4. Hersteller und Absatzmärkte

Solartechnik ist eine Wachstumsbranche (Wachstumsraten um 40 %)

## Hersteller von Solarzellen

Sharp ist Weltmarktführer bei der Produktion von PV Solarzellen.

Zweitgrößter Hersteller ist BP Solar, danach kommt Kyocera (japanischer Elektronikkonzern) und dann Shell(Siemens) Solar.

Absatzmärkte (wo werden Solaranlagen gekauft)

Japan, Deutschland und die USA sind die wichtigsten Absatzmärkte für Solarsysteme.

Kumulierte, installierte photovoltaische Leistung 2002:

Japan 		             637 MWp

Deutschland 		227 MWp

USA			      212 MWp

Australien		      39 MWp

In Japan und Deutschland werden hauptsächlich netzgekoppelte Hausanlagen gebaut. In den USA hauptsächlich Inselanlagen.

### Sonnenfinder 60 Automatik

Der Sonnenfinder 60 Automatik. Diese Anlage bewegt sich selbstständig durch 2 Motoren und einem Microcomputer mit Programm und Steuerung. Immer optimale Ausrichtung zur Sonne. Durch die Nachführung zum Sonnenstand lässt sich bis zum dreifachen Energieertrag erzielen. Verglichen mit einem flach montierten Solarmodul.

Die Funktionen als auch den Anlagenzustand können Sie vom Fahrzeuginneren am Bedienteil der Anlage ablesen.

Bauhöhe ohne Solarmodule eingefahren : 10,5 cm

Bestückbar bis ca.:  2 qm Modulfläche

entspricht 2 x 120 Wp, 3 x 75 Wp, 4 x 50 Wp Modulen

Grundplattenabmessungen : 60 cm  x  60 cm

Gewicht ca.: 32 kg

Drehplattenlagerung :  Kugelgelagert

Betriebsspannung : 10V- bis 15V-

Batteriespannung : 12V-

Preis : 2560,00 EUR inkl. MwSt. ohne Solarmodule