Platinenerstellung

Inhaltsverzeichnis

1. Herstellung der Belichtungsvorlage

2. Basismaterial

3. Belichtung der Platine

3.1. mit Belichtungsapparat

3.2. ohne Belichtungsapparat

3.3. mit Sonnenlicht

4. Entwicklung

4.1. Entwicklungsflüssigkeit

4.2. Entwicklungsvorgang

5. Ätzen

5.1. Ätzflüssigkeit

5.2. Ätzen mit der Ätzmaschine

5.3. Ätzvorgang

5.4. Ätzen ohne Maschine

6. Reinigung der Platine

7. Quellenverzeichnis

1. Herstellung der Belichtungsvorlage:

EAGLE

TARGET

2. Basismaterial

Hartpapier (Pertinax):  leicht brennbar

FR- 2 ( Phenolharz- Hartpapier):   nicht qualitativ

FR-3  (Epoxydharz- Hartpapier):   umweltfreundlich

FR-4( Epoxyd- Hartpapier):  geringe HF- Verluste

CEM-1 ( Epoxyd- Hartpapier): besser zum Bohren

3. Belichtung der Platine:

Verarbeitung beim gedämften Tageslicht

3.1. mit Beleuchtungsapparat:

Schalterstellungen am Gerät :

- Vakuum ein

- Ventilator aus

- Kopie oben aus

- Kopie unten ein

Belichtungszeit:  Klarsichtfolien ca. 45 Sekunden

matte Layotfolien 2,5 Minuten benötigen.

3.2. ohne Belichtungsapparat

OSRAM Nitrophat S250W

Vitalux 300 W

Philips HPR 125

Belichtunsgszeit: je nach Lampe 30Sekunden bis 2 Minuten.

Abhängig von Entfernung und verwendete Abdeckung ( Glasart).

3.3. Belichtung mit Sonnenlicht:

Ausnutzung des UV-Anteils des Sonnenstrahls

Belichtungszeit:  2-10 Minuten.

4. Entwicklung

4.1. Entwicklungsflüssigkeit:

NaOH- freie Spezialentwickler, da umweltfreundlich.

Z. B.  7g Ätznatron in 1Liter Wasser auflösen

Entwicklungskonzentrat, das vor Gebrauch gut geschüttelt und im Verhältnis 1:10 verdünnt werden muss.

4.2. Entwicklungsvorgang:

Platine mit der belichteten Seite nach oben in die Entwicklerflüssigkeit .

Mit Wasser abspülen und trocknen.

Dauer: 3 Minuten

5. Ätzen:

5.1. Ätzflüssigkeit:

Eisen-III- Chlorid :Schlammbildung, Verschmutzung von Gerät und Kleidung.

Feinätzkristall: Ammoniumfrei, mehrfach anwendbar

bewirkt die geringste Unterätzung und damit gute Konturschärfe.

Natriumpersulfat: wandelt Kupfer in Kupfersulfat um.

Unterätzung an den Leiterbahnrändern.

Kupferchlorid: umweltfreundlich

5.2. Ätzen mit der Ätzmaschine:

Für das ISEL- Ätzgerät TYP 2 sind folgende Einstellungen notwendig:

- Die Heizung auf maximal 40 Grad einschalten

- Die Luftzufuhr langsam aufdrehen

- Darauf achten, dass der Abzug eingeschaltet ist

5.3. Ätzvorgang:

Meistens wird der Ätzvorgang zuerst am Rand der Platine erkennbar. Wenn das Basismaterial sichtbar wird, bedeutet das, dass der Ätzvorgang eingesetzt hat. Nach dem Wegätzen der letzten „ Kupferinseln“ kann die Platine aus dem Gerät entnommen werden.

5.4 Ätzen ohne Maschine:

6. Reinigung der Platine:

Fotoschichtkonturen an Leiterbahnen mit Aceton, Alkohol oder Spiritus entfernen.

ODER;

Die Platine nocheinmal unter das Belichtungsgerät legen( ohne Vakuum) ,entwickeln und mit Wasser spülen sowie trocknen.

Zum Schluss...

Lötlack

Quellenverzeichnis:

- projektlabor/ Nützliche Informationen, 1.September 2004-09-12

- Bedienungsanleitung von CONRAD, Leiterplattenherstellung für den Hobbyelektroniker, Version 02/ 01

- www.gs-Electronic.de/platinenservice.htm

- www.elektronik-faq.de/Platinenerstellung.htm