Platinenerstellung

1. Herstellung der Belichtungsvorlage:

EAGLE

TARGET

2. Basismaterial

Hartpapier (Pertinax):  leicht brennbar

FR- 2 ( Phenolharz- Hartpapier):   nicht qualitativ

FR-3  (Epoxydharz- Hartpapier):   umweltfreundlich

FR-4( Epoxyd- Hartpapier):  geringe HF- Verluste

CEM-1 ( Epoxyd- Hartpapier): besser zum Bohren

3. Belichtung der Platine:

Verarbeitung beim gedämften Tageslicht

3.1. mit Beleuchtungsapparat:

Schalterstellungen am Gerät :

- Vakuum ein

- Ventilator aus

- Kopie oben aus

- Kopie unten ein

Belichtungszeit:  Klarsichtfolien ca. 45 Sekunden

matte Layotfolien 2,5 Minuten benötigen.

3.2. ohne Belichtungsapparat

OSRAM Nitrophat S250W

Vitalux 300 W

Philips HPR 125

Belichtunsgszeit: je nach Lampe 30Sekunden bis 2 Minuten.

Abhängig von Entfernung und verwendete Abdeckung ( Glasart).

4. Entwicklung

4.1. Entwicklungsflüssigkeit:

NaOH- freie Spezialentwickler, da umweltfreundlich.

Z. B.  7g Ätznatron in 1Liter Wasser auflösen

Entwicklungskonzentrat, das vor Gebrauch gut geschüttelt und im Verhältnis 1:10 verdünnt werden muss.

4.2. Entwicklungsvorgang:

Platine mit der belichteten Seite nach oben in die Entwicklerflüssigkeit .

Mit Wasser abspülen und trocknen.

Dauer: 3 Minuten

5. Ätzen:

Für das ISEL- Ätzgerät TYP 2 sind folgende Einstellungen notwendig:

- Die Heizung auf maximal 40 Grad einschalten

- Die Luftzufuhr langsam aufdrehen

- Darauf achten, dass der Abzug eingeschaltet ist

Ätzvorgang:

Meistens wird der Ätzvorgang zuerst am Rand der Platine erkennbar. Wenn das Basismaterial sichtbar wird, bedeutet das, dass der Ätzvorgang eingesetzt hat. Nach dem Wegätzen der letzten „ Kupferinseln“ kann die Platine aus dem Gerät entnommen werden.

6. Reinigung der Platine:

Entweder die Fotoschichtkonturen an Leiterbahnen mit Aceton, Alkohol oder Spiritus entfernen oder die Platine nocheinmal unter das Belichtungsgerät legen( ohne Vakuum),entwickeln und mit Wasser spülen sowie trocknen.

Zum Schluss mit Lötlack dünn beschichten.

Vorsichtsmaßnahmen(!):

-Bei der Entwicklung und beim Ätzen Schutzhandschuhe tragen.

-Bei Kontakt mit

- Bei Belichtung UV-Schutzbrille tragen.

Quellenverzeichnis:

- projektlabor/ Nützliche Informationen, 1.September 2004-09-12

- Bedienungsanleitung von CONRAD, Leiterplattenherstellung für den Hobbyelektroniker, Version 02/ 01

- www.gs-Electronic.de/platinenservice.htm

- www.elektronik-faq.de/Platinenerstellung.htm