- Geschichte:

  - 1836 Enddeckung des Photoeffektes durch Becquerel

  - 1891 erstes Patent für Solaranlage (Clarence Kemp aus Baltimore - Wärmekollektor für Warmwasser)

  - 1904 erste Erklärungen des Photoeffektes von Philipp Lenard, der jedoch nicht wusste warum und bei welchen Metallen dies geschieht  Physiknobelpreis 1905

  - 1921 erhielt Einstein für seine Arbeit zur Photovoltaik den Physiknobelpreis

  - 1949 Entdeckung des pn-Überganges (und d. Transistoreffektes) durch William Shockley, Walther H. Brattain und John Bardeen

  - 1954 erste Solarzelle in den Laboratorien der amerikanischen Firma Bell gebaut

  - 1958 Tests mit Solarzellen auf Satteliten (günstig, da kein Tag-Nacht-Rhythmus und keine Verluste durch Erdatmosphäre oder Wolkendecke)

  - Industrie versucht Wirkungsgradsteigerung (heute erhältlich: Zellen mit ca. 17%, im Labor sogar bis ca. 30% = max. theoretischer Wirkungsgrad)

- Photoeffekt:

  - Zusammenfassung verschiedener Effekte

  - äußerer photoelektrischer Effekt

    - 1887 von Heinrich Hertz und Wilhelm Hallwachs beobachtet

    - manche unoxidierte Metalle geben im aufgeladenen Zustand Elektronen ab, wenn ihre Oberfläche durch Licht bestrahlt wird

    - kinet. Energie der Elektronen hängt von Wellenlänge des Lichtes ab, nicht von Lichtstärke

    - Erklärung mit Photonenmodell

    - herausgeschlagene Elektronen erzeugen Ladungstrennung (Spannung), die von Wellenlänge abhängt

  - innerer photoelektrischer Effekt

    - beobachtbar in Festkörpern bei denen die Elektronen im nicht leitenden Valenzband sind  schwache elektrische Leitung

    - Photonen heben Elektronen in energetisch höher gelegene Leitungsband  bessere Leitung unter Beleuchtung

  - photovoltaischer Effekt

    - basiert auf innerem photoelektrischen Effekt

    - an einem zusätzlichen pn-Übergang findet Ladungstrennung statt

    - Wandlung von Solarenergie in elektrische Energie

- Photodiode:

  - Funktion:

    - Halbleiter, der in Sperrrichtung betrieben wird

    - Licht fällt auf pn-Übergang  innerer Photoeffekt

    - Abbau der Sperrschicht  Widerstand sinkt

    - Stromstärke steigt (fast) linear mit Beleuchtungsstärke

  - Aufbau:

    - dotiertes Germanium oder Silber

    - sehr dünne, von Licht durchscheinbare Halbleiterschicht

    - meist in lichtundurchlässigen Gehäusen mit kleiner Öffnung und evtl. Linse zur Bündelung

    - lichtempfindliche Schicht ca. 1mm²

  - Eigenschaften:

    - geringer Dunkelstrom (hochohmig)

    - geringere Strombelastung gegenüber Widerstand  keine direkte Ansteuerung von Relais

    - Verlustleistung 20-100mW

    - geringe Temperaturabhängigkeit

    - erkennbare Wechselvorgänge bis 100 kHz

  - Anwendung:

    - Infrarotfernbedienung

    - Lichtschranken (in Verbindung mit LED)

    - Lichtmessung

- Solarzelle:

  - Aufbau und Funktion:

    - Aufbau wie Halbleiterdiode

    - über 95% bestehen aus Silizium, weil zweithäufigstes Element

    - p-Schicht liegt an Oberfläche und ist sehr dünn, so dass Sonnenlicht bis in pn-Übergang gelangt

    - Elektronen werden aus Halbleitermaterial herausgelöst und wandern im elektrischen Feld der Grenzschicht in die n-Schicht

    - Entstehung einer Spannungsquelle durch diese Ladungstrennung

    - bei ausreichendem Lichteinfall kann ein Strom von ca. 20 mA fließen, ohne dass die Spannung von etwa 0,5 Volt einbricht

    - Lichtenergie  Gleichstrom unter Nutzung des photovoltaischen Effektes

    - zur Einspeisung benötigt man Wechselrichter

  - Eigenschaften:

    - Abgreifbare Spannung abhängig vom Halbleitermaterial (ca. 0,5V bei Silizium)

    - Klemmspannung nur schwach von Beleuchtungsstärke abhängig

    - Stromstärke steigt mit zunehmender Beleuchtung (ca. 2A bei 100cm² großer Siliziumzelle und max. Bestrahlung von 1000W/m²)

    - Leistung ist temperaturabhängig (geringerer Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen)

  - verschiedene Zelltypen:

    - Unterscheidung monokristallines, polykristallines und amorphes Silizium

    - monokristallines Silizium – hochreiner Einkristall in Scheiben geschnitten  hoher Wirkungsgrad, teuer!

    - kostengünstiger polykristalline Zellen (flüssiges Silizium in Blöcke gegossen und anschließend in Scheiben geschnitten  Defekte an den Rändern  geringer Wirkungsgrad)

    - auf Glas oder anderes Substratmaterial aufgedampfte Schicht erzeugt Dünnschichtzellen oder amorphe Zellen

    - Schichtdicken weniger als 1 µm  geringere Produktionskosten

    - sehr geringe Wirkungsgrade, Anwendung im Kleinleistungsbereich (Uhren, Taschenrechner)

  - von der Zelle zum Modul:

    - Bereitstellung von geeigneten Spannungen bzw. Leistungen durch Verschaltung von einzelnen Solarzellen zu größeren Einheiten

    - typische Nennleistungen zwischen 10 und 100 Watt

  - natürliche Grenzen beim Wirkungsgrad:

    - bestimmter Anteil der Strahlungsenergie kann nicht genutzt werden, da Photonen nicht energiereich genug

    - Photonenüberschussenergie in Wärme umgewandelt

    - optische Verluste: Abschattung durch Kontakte, Reflexion einfallender Strahlung an Zelloberfläche

    - elektrische Widerstandsverluste im Halbleiter und den Anschlussleitungen

    - Materialverunreinigungen oder Kristalldefekte

    - nicht alle Verluste können optimiert werden  theoretisch höchster Wirkungsgrad bei etwa 20%

    - Optimierungen: Oberflächenstrukturierung zur Vermeidung von Reflexionen, Tandem- o. Stapelzellen, Konzentratorzellen (Bündelung mit Linsen), Grätzel-Zelle (Absorptionserhöhung durch elektro-chem. Flüssigkeiten)