# Lichtsensoren

- Aufgaben eines Lichtsensors

- Detektieren von Lichtimpulsen

- Lichtimpulse in Spannungsimpulse wandeln

- Anforderungen an

  - Empfindlichkeit

  - Ansprechgeschwindigkeit

  - Eigenrauschen

- Funktionsprinzip eines Lichtsensors

- Basierend auf dem inneren Fotoeffekt

- Einstrahlendes Photon mit Energie

- Paarbildung erhöht freie Ladungsträger

- Typen von Lichtsensoren

  - Fotowiderstand

- Besteht aus einem Halbleitermaterial (meist intrinsisch)

- Photon mit genug Energie erzeugt Elektron/Loch

- Steigerung der Leitfähigkeit -> geringerer Widerstand

- Träges Reaktionsvermögen

  - Fotodiode

    - PIN-Diode

- Intrinsische Schicht zwischen P- und N-Dotierung

- Anlegen einer Sperrspannung

- Paarbildung bei Lichteinstrahlung

- Absaugen der Ladungsträger

- Kleiner Fotostrom messbar

    - Lawinen-Diode

- Schwach dotierte π-Schicht

- Betrieb in Sperrspannung

  - Fototransistor

- Kollektor-Basis-Strecke als Fotodiode

- Fotostrom gibt den Basisstrom

- Niedrigere Geschwindigkeit

- Eigenschaften von Lichtsensoren

- Geschwindigkeit der Detektion ist endlich

- abhängig von Minoritätsträgerlebensdauer , Laufzeit in der Generationszone,  Sperrschichtkapazität

- Empfindlichkeit variiert mit Lichtfrequenz

- Thermisches Rauschen

- Schrotrauschen

- Rauschen zwischen Kontaktflächen

- Beschaltung von Lichtsensoren

- Fotodiode als gesteuerte Stromquelle

- Strom  im μA-Bereich

- Verstärkung mit Transimpedanzverstärker

- Strom-Spannungswandler

- Verstärkt linear