Vortrag: Verstärkerschaltungen						Paul Gündel

- Verstärkerelemente: Röhre, Transistor, Operationsverstärker

- Einsatzgebiete: Impedanzwandler, Signalübertragung, Anpassungsstufen, usw.

- Transistorgrundschaltungen: Emitter-, Basis-, Kollektorschaltungen

- Betriebsarten:

- A-Betrieb: kleine Signale

- B-Betrieb: große Signale

- AB-Betrieb: kleine als auch große Signale

- C-Betrieb: Impulsbetrieb bei Radar

| Schaltung | Emitterschaltung | Basisschaltung | Kollektorschaltung |
| --- | --- | --- | --- |
| Eingangswiderstand | 100Ω…100kΩ | 10Ω…100Ω | 10kΩ…100kΩ |
| Ausgangswiderstand | 1kΩ…10kΩ | 10kΩ…100kΩ | 10Ω…100Ω |
| Spannungsverstärkung | 20…100 fach | 100…1000 fach | <= 1 |
| Gleichstromverstärkung | 10…50 fach | <= 1 | 10…4000 fach |
| Phasenverschiebung | 180° | 0° | 0° |
| Temperaturabhängigkeit | groß | klein | klein |
| Leistungsverstärkung | sehr groß | mittel | mittel |
| Grenzfrequenz | niedrig | hoch | niedrig |
| Anwendungen | NF- u. HF-Verstärker, Leistungsverstärkung, Schalter | HF-Verstärker | Anpassungsstufen, Impedanzwandler |

- Kriterien zur Schaltungsdimensionierung:

- Wie sieht das Ein- und Ausgangssignal aus?

- In welchem Frequenzbereich wird gearbeitet?

- Was soll verstärkt werden?

- Wie stark soll verstärkt werden?

- Welche Schaltung nehme ich?

- Was für Bauelemente stehen zur Verfügung?

- Wie gehe ich allgemein vor?

- Allgemeine Beschreibung der Anwendung

- Schaltung

- Tabelle für min./max. Parameter der einzelnen Bauelemente

- Gleichungen der Verstärkerschaltung

- Berechnen der wählbaren Parameter

- Aufbau der Schaltung(Klemmbrett)/Simulation

- Überprüfung der Parameter durch Probemessungen

- Beschreibung der Anwendung unserer Verstärkerschaltung

- Breitbandsignal: 20Hz…20kHz

- kleines Eingangssignal

- geringe Last des Lautsprechers

- geringe Verstärkung

- verstellbarer Verstärkungsfaktor für Lautstärkeregelung

- Schaltung: